Conversão de Binário para Octal

1. O que são os sistemas binário e octal?

Sistema binário

- É utilizado pelos computadores e dispositivos digitais.

- Possui apenas dois algarismos: 0 e 1.

- Cada posição representa uma potência de 2.

Sistema octal

- Utiliza oito algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

- Cada algarismo octal corresponde a um grupo de três algarismos binários.

Isso ocorre porque:

- 8=23

2. Como converter binário para octal?

Para realizar a conversão:

- Separe o número binário em grupos de três algarismos, começando pela direita.

- Se o grupo da esquerda tiver menos de três algarismos, complete com zeros.

- Substitua cada grupo pelo seu equivalente em octal.

Tabela de conversão

| Binário | Octal |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 10 | 2 |
| 11 | 3 |
| 100 | 4 |
| 101 | 5 |
| 110 | 6 |
| 111 | 7 |

3. Exemplo de conversão

- Converter 11010112 para octal.

Passo 1: separar em grupos de três

Começando pela direita:

- 1 101 011

Como o primeiro grupo possui apenas um algarismo, completamos com zeros à esquerda:

- 001 101 011

Passo 2: converter cada grupo

- 0012 = 18

- 1012 = 58

- 0112 = 38

Resultado

- 1 101 0112 = 1538

4. Conferência pelo sistema decimal

Para conferir o resultado:

- 11010112 = 64 + 32 + 8 + 2 + 1 = 10710

Agora, o número octal:

- 1538 = 1 × 82 + 5 × 81 + 3 × 80

- 1538 = 64 + 40 + 3=10710

Portanto:

- 1 101 0112 = 1538

5. Onde essa conversão é utilizada?

- Em sistemas digitais e computadores.

- Na representação compacta de números binários.

- Em programação e eletrônica digital.

- Na configuração de permissões de arquivos em sistemas Linux e Unix.

- No estudo de sistemas de numeração e arquitetura de computadores.

6. Por que é importante aprender?

- Facilita a leitura de números binários extensos.

- Reduz a quantidade de algarismos necessários para representar um valor.

- Ajuda a compreender a relação entre diferentes bases numéricas.

- Desenvolve conhecimentos importantes para programação, redes e organização de computadores.

Referências bibliográficas

- TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. Organização Estruturada de Computadores. Pearson.

- STALLINGS, William. Organização e Arquitetura de Computadores. Pearson.

- MONTEIRO, Mário A. Introdução à Organização de Computadores. LTC.